# Návod na výměnu HDD na OKI MC760

Nejprve si připravíme flashdisk naformátovaný na formát FAT32, do něj nahrajeme firmware pro Oki MC760. Ten nalezneme ve složce  „\nas1-1\pku_inst\Install\SafeQ\OKI760 nastavení – firmware“ Soubor OKI_FW_New rozbalíme a složku N31400_01  nakopírujeme na flashdisk.

Sundáme pravý bok tiskárny (pod panty skeneru, dva šroubky zezadu tiskárny, jeden dole v boku tiskárny a jeden vedle válců)

Povolíme kovový kryt (šroubky stačí hodně povolit a poté kryt vysunout směrem nahoru.  Disk drží obvykle za 3 šroubky, dva dole a jeden na krytu HDD.

Zapojíme nový disk – ještě nekrytujeme, občas se stává že disk je poškozený a toto poškození se projeví při instalaci systému do mf.

Za stálého držení kláves „Clear“ a „3“ zapneme tiskárnu. Přihlášení potvrdíme pouze stiskem klávesy start (účet je bez hesla) V následujícím menu vybereme volbu 3 Format HDD. Po skončení formátování vypneme tiskárnu přes tlačítko Power.

Vložíme flashku do předního USB tiskárny a za držení kláves 4 a 9 zapneme tiskárnu. Přihlášení potvrdíme pouze stiskem klávesy start (účet je bez hesla).  V následujícím menu pouze klepneme na volbu START, měl by začít probíhat aktualizace firmware v tiskárne a instalace OS tiskárny. Po dokončení tiskárnu vypneme přes tlačítko Power.

Zakrytujeme tiskárnu a můžeme ji zapnout.